| 社会救助类警情 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开门求助 | 【安全提示】1、高层救援要严格落实安全防护措施，防止坠落，造成伤亡。2、保护人员要以高度负责的态度，集中精力，做好救援人员的安全检查和保护工作。3、处置前必须核对求助人身份，救援后应请求助人签字。 | 【处置要点】1、确定进入室内的途径，选择安全绳的固定地点。2、实施高层救援的人员必须穿戴救援吊带。无论自下而上，还是自上而下，都必须在固定点进行保险。3、尽量避免破拆。必须破拆时，须经求助人的同意，并告知破拆的大致范围。4、在作业条件不允许或存在巨大危险的情况下，业主又不同意采用破拆门时，救援人员可暂停救助，并提供开锁公司服务信息。 | 【作战要则】1、尽量不要损坏求助人上下楼层放置在窗口、阳台的设施或物品。2、从居民楼顶施放安全绳进入求助人窗口、阳台时，要告知求助人楼上、安全绳垂下经过的住户，以免造成意外情况的发生。 | 【灾害特点】1、群众救助，出警频繁。2、不确定因素多。 |  |
| 抓动物 | 【安全提示】1、对现场作业环境进行安全评估，严禁盲目处置；2、根据现场评估，佩戴相应的个人防护装备；3、做好紧急情况下的应对准备。 | 【处置要点】1、到场后了解该动物是否具有攻击性、有毒性等，根据该动物的特点，对该动物进行处置。2、如需高空救助动物时，查明登高的途径，该动物所处的位置及其周边环境，了解待救动物的附近建筑物等情况。3、如救助动物时发现该动物被卡，尽量避免破拆。必须破拆时，须经求助人的同意，并告知破拆的大致范围。 | 【作战要则】1、作业中出现不安全险情时，必须立即停止作业，组织撤离危险区域。2、做好个人安全防护。 | 【灾害特点】1、群众救助，出警频繁。2、不确定因素多。 |  |
| 汽车漏油（冲马路） | 【安全提示】1、对现场作业环境进行安全评估，严禁盲目处置；2、根据现场评估，佩戴相应的个人防护装备；3、做好紧急情况下的应对准备。 | 【处置要点】1、到场后第一时间组织人员设置警戒 。2、联系交警做好相应道路封锁。 | 【作战要则】1、设置警戒区域，确保作业人员安全；2、注意行车安全。 | 【灾害特点】1、群众救助，出警频繁。 2、不确定因素多。 3、多发于交通道路上，作业人员危险性大。 |  |
| 内涝抽排水 | 【安全提示】1、根据抽水的对象、水淹程度和作业条件，采取相应的防护着装。 2、人员站立于稳固、安全的位置，在水中行走时注意探路缓行，避免掉落孔洞或滑入水中。 3、加强对电线、配电箱等设施设备的观察，使用漏电探测棒确认作业区域安全，对发现的水面下的孔洞、斜坡或障碍物等设置醒目的标识，必要时实施监护。 | 【处置要点】1、根据指挥员指令选用车泵或搬运移动泵至安全、便于抽水的位置进行抽水，避免将泵浦置于不通风的封闭环境中。2、利用泵浦抽水时，将吸水管吸水部位置于相对较低处，采取措施防止滤水篮陷入淤泥或被垃圾堵塞。3、打开雨（污）水井盖，每隔一段时间清理排水口处的树叶和垃圾，加速排水。4、根据排水点距离备足水带，水带沿道路边沿铺设，尽量避免穿越道路，必须穿越时要设置护桥，并提示行人、车辆注意。 | 【作战要则】1、对被水围困的群众，通过喊话确认人员位置，采取舟艇转移、人工背抱、担架转送等方式予以救助。 2、观察水面下降情况，发现水中有车辆、人员等应立即报告指挥员。 3、长时间抽水时，根据泵浦温度间歇性停机降温，及时补充油料，人员轮换休息和作业。 4、撤离现场前，将打开的雨（污）水井盖复位。 | 【城市内涝救援“六防”】 防触电、防雷击、防中暑、防食物中毒、防热射病，防水下暗井。 |  |